ДАННЫЕ ПРОВЕРКИ

проектных решений по металлоконструкциям перекрытия второго этажа

Заказчик: ООО "МебельСтрой"

Проектировщик: ООО "ПроектМеталл"

Объект: г. Москва, промзона "Северная", ангар лит. Б, второй этаж

Дата составления: 18.03.2026

1. СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ДЛЯ АНАЛИЗА

| № | Наименование документа | Дата |
| --- | --- | --- |
| 1 | км проверка.pdf | 13.03.2026 |
| 2 | Схема а...этажа.pdf | 18.03.2026 |
| 3 | Акт осмо...-26.docx | 16.03.2026 |
| 4 | Счет на...026 (1).pdf | 13.03.2026 |
| 5 | GKUOKS...d2d9e.zip | 18.03.2026 |

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Настоящие данные подготовлены на основании обращения Заказчика (ООО "МебельСтрой", исх. №45/03 от 16.03.2026) с целью проверки обоснованности проектных решений по металлоконструкциям перекрытия второго этажа, разработанных ООО "ПроектМеталл" (шифр проекта: КМ-2026-02).

3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ПРОВЕРКЕ

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»
- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»
- ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций»
- ГОСТ 27772-2015 «Прокат для строительных стальных конструкций»

4. РАСЧЁТ ФАКТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

Персонал: 50 чел × 100 кг = 5 000 кг
Мебель: 20 диванов, 15 столов, 30 стульев, стеллажи = 2 275 кг
Итого: 7 275 кг
Площадь: 200 м²
q = 7 275 / 200 = 36,4 кг/м²
Коэф. надёжности 1,3 × коэф. динамичности 1,2 = 1,56
q_расч = 36,4 × 1,56 = 56,8 кг/м²
Принято: 55 кг/м² (0,55 кПа)

5. АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Проектная нагрузка: 650 кг/м²
Коэффициент запаса: 650 / 55 = 11,8
Норматив СП 20 (табл.8.3): 200 кг/м²
Превышение норматива: в 3,25 раза

6. РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Выполнить пересчёт под нагрузку 55 кг/м²
2. Уменьшить сечения: 30Ш2 → 20Ш1, 25Ш1 → 18Б1
3. Заменить С345 на С245
4. Направить проект на корректировку

Подготовил:
Кузнецов И.В.
ИНН

Дата: 18.03.2026